[2101]

Nom du produit : Plafonds et murs en bois – Poutres en bois massif

Fabricant : CertainTeed Architectural

SECTION 09 54 26

PLAFONDS SUSPENDUS EN BOIS

# Général

## RÉSUMÉ

    - Contenu de la section

      - Système de suspension pour système de plafond en bois

      - Système de plafond en bois

## Sections connexes

    - Section 09 54 26 – Plafonds suspendus en bois

    - Section 09 53 00 – Ensembles de suspension de plafonds acoustiques

    - Section 09 51 26 – Plafonds acoustiques en bois

    - Section 09 20 00 – Plâtre et panneaux de gypse

    - Division 23 – CVCA

    - Division 26 – Électricité

## RÉFÉRENCES

    - ASTM A641 : Standard Specification for Zinc Coated (Galvanized) Carbon Steel Wire

    - ASTM C423 : Standard Test Method for Sound Absorption and Sound Absorption Coefficients by the Reverberation Room Method

    - ASTM C635 : Standard Specifications for Metal Suspension Systems for Acoustical Tile and Lay-In Panel Ceilings

    - ASTM C636 : Standard Practice for Installation of Metal Ceiling Suspension Systems for Acoustical Tile and Lay-in Panels

    - ASTM E84 : Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials

    - ASTM E580 : Standard Practice for Application of Ceiling Suspension Systems for Acoustical Tile and Lay-in Panels in Areas Requiring Seismic Restraint

    - ASTM E795 : Practice for Mounting Test Specimens During Sound Absorption Tests

    - CAN/ULC-S102 : Caractéristiques de combustion superficielle des matériaux de construction et assemblages

    - AWI : Architectural Woodwork Quality Standards

    - CISCA : Ceiling Systems Handbook

    - CISCA : Wood Ceilings Technical Guidelines

## ASSURANCE DE QUALITÉ

    - Source unique de responsabilité : Obtenir les composants et les produits en bois identifiés dans le présent devis auprès d’un seul fabricant disposant des capacités de dessin en atelier et des ressources nécessaires pour fournir des produits de qualité uniforme tant pour l’apparence que pour les propriétés physiques, sans retarder le projet.

    - Qualifications de l’installateur : Doit avoir de l’expérience dans l’installation de systèmes similaires à ceux mentionnés dans le présent document.

    - Caractéristiques de combustion en surface : Composants testés selon les normes ASTM E84 et CAN /ULC-S102

    - Propagation des flammes : 200 ou moins (Classe C)

    - Pouvoir fumigène : 450 ou moins (Classe C)

    - Inspection : Tous les ouvrages doivent être inspectés et approuvés par l’architecte, ainsi que selon les codes et règlements locaux ou par les autorités compétentes.

    - Normes de travail du bois : Le fabricant doit se conformer aux dispositions énoncées des normes de qualité de l’Architectural Woodworking Institute.

    - Critères de conception : Les composants en bois doivent être bien alignés et installés d’aplomb, avec une tolérance de fabrication de 31,8 mm (⅛ po) sur 2,4 m (8 pi) de long.

    - Normes environnementales : Lorsque requis, le bois massif, les panneaux de fibres à densité moyenne, les panneaux de particules et/ou le placage utilisés pour produire les composants en bois doivent provenir de forêts bien gérées, comme certifié par des organisations homologuées par le Forestry Stewardship Council. Le fabricant doit démontrer sa conformité en fournissant un numéro de chaîne de traçabilité.

## SOUMISSIONS

    - Données sur les produits : Soumettre les données du fabricant et l’information exhaustive sur l’installation.

    - Dessins d’atelier : Soumettre des dessins d’atelier montrant toutes les zones concernées, les conditions de fixation et les conditions périphériques. Les fichiers AutoCAD contenant les plans du plafond réfléchi, les élévations, les détails et toutes les autres informations pertinentes seront fournis gratuitement au fabricant afin de faciliter la réalisation de dessins précis en temps opportun.

    - Soumission d’échantillons : Soumettre des échantillons représentatifs de chaque matériau qui sera exposé dans l’ouvrage fini, incluant toute la gamme des variations de couleur et de finition.

## LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

    - Le matériel doit être stocké et installé uniquement dans un environnement ambiant sécurisé (humidité minimale de 25 %, maximale de 55 %, température comprise entre 15,6 °C [60 °F] et 26,7 °C [80 °F]).

    - Les fenêtres, les portes, le système de chauffage et de conditionnement d’air, ainsi que tous les travaux humides doivent être terminés avant le déballage et l’installation. Manipuler les matériaux avec précaution pour ne pas les endommager.

    - Stocker les matériaux dans leur emballage d’origine, non ouvert, dans un espace entièrement clos et protégé contre les dommages causés par l’humidité, la lumière directe du soleil, la contamination de surface, les infestations de vermines et autres risques de dommages.

    - Avant l’installation, acclimater les composants en bois pendant au moins 72 heures pour stabiliser la teneur en humidité et atteindre la température ambiante, conformément aux normes AWI.

    - Manipuler les éléments en bois des planches acoustiques avec précaution pour éviter d’ébrécher les bords ou d’endommager les unités de quelque manière que ce soit.

## COORDINATION

    - Coordonner l’installation du système de plafond acoustique avec tous les corps de métier dont le travail subira les répercussions de cette installation.

## MATÉRIAUX SUPPLÉMENTAIRES

    - Matériaux supplémentaires : Fournir les matériaux supplémentaires décrits ci-dessous qui correspondent aux produits installés, sont emballés avec une enveloppe de protection pour le stockage et sont identifiés par des étiquettes décrivant clairement le contenu.

      - Composants en bois : Fournir des composants de taille normale correspondant à 2,0 % de la quantité installée.

      - Éléments du système de suspension : Fournir une quantité de chaque composant égale à 2,0 % de la quantité installée.

## GARANTIES

    - Période de garantie :

      - Composants en bois : Limitée à un (1) an à compter de la date d’installation.

# PRODUITS

## FABRICANT

    - CertainTeed Architectural. (https://www.fr.certainteed.com/ceilings-and-walls/)

## PLAFONDS SUSPENDUS EN BOIS

    - Fabricant : CertainTeed Architectural

    - Produit (base de conception) : Poutres en bois massif pour plafonds et murs en bois, [<numéro de pièce>]

      - Espèce : <Espèce>

      - Fini : <Fini>

      - Substrat : Bois massif

      - Classe de feu : <Classe C> selon la norme ASTM E84 ou CAN/ULC-S102

      - Installation : <Montage direct entretoise-à-entretoise (SS), montage direct sur entretoise (SD)>

      - Largeur de poutre (réelle) : <38,1mm (1,5 po) jusqu’à 63,5 mm (2,5 po) >

      - Hauteur de la profondeur de poutre : <101,6 mm (4 po), …, 304,8 mm (12 po)>

      - Longueur de la poutrelle : 2438,4 mm (96 po) ou 3048 (120 po)

      - [Certification FSC : <Oui, non>]

## SYSTÈMES DE SUSPENSION

## Système de suspension de poutres :

## Canal de soutien : Indice de charge uniforme approprié pour la configuration et l’espacement des poutres

## Fini : <Non fini, noir, autre>

## Tige filetée : 6,35 mm (1/4 po)-20 en acier galvanisé <ou> boulon à tête hexagonale 6,35 mm (1/4 po)-20

# EXÉCUTION

  - EXAMEN

    - S’assurer de l’acceptabilité des substrats et des conditions de construction dans lesquelles le système de plafond doit être installé. Ne pas procéder à l’installation tant que toutes les conditions inacceptables n’ont pas été corrigées.

    - Ne pas procéder à l’installation dans des conditions insatisfaisantes, notamment tant que les travaux humides tels que la peinture, le plâtrage ou la cimentation ne sont pas terminés.

    - S’assurer que le système CVCA fonctionne, que l’air d’alimentation et l’air de retour sont filtrés pour éliminer les particules, que le bâtiment est à la température et à l’humidité appropriées, et que l’espace est exempt de poussière de construction intérieure.

## INSTALLATION

    - Installer le système de plafond conformément à ce qui suit :

      - Instructions imprimées du fabricant

      - ASTM C636

      - Recommandations de la Ceilings & Interior Systems Construction Association (CISCA)

      - Exigences des codes locaux applicables

      - Dessins d’atelier approuvés

## NETTOYAGE

    - Nettoyer les surfaces des composants en bois et des éléments du système de suspension conformément aux instructions de nettoyage du fabricant. Suivre les instructions du fabricant pour toute retouche du fini pour réparer des dommages mineurs. Enlever et remplacer les éléments en bois qui ne peuvent pas être nettoyés ou réparés pour éviter tout dommage permanent.

## Inspection

    - Le propriétaire doit inspecter l’installation et le produit à la fin des travaux. Le fabricant doit assurer la réparation ou le remplacement des composants qui ne sont pas conformes aux exigences énoncées dans le présent document, et les travaux en question seront alors assujettis aux conditions du présent devis.

    - La main-d’œuvre nécessaire à l’enlèvement et au remplacement du produit mal installé et non conforme aux instructions d’installation spécifiées, comme détaillées dans les parties 1 et 2 et indiquées sur les plans, est à la charge de l’entrepreneur responsable de l’installation.

    - Les composants en bois sont un placage en bois véritable ou un produit en bois massif. Tous les efforts sont faits pour maintenir l’apparence générale; cependant, des variations naturelles dans le grain, la texture, la teinte ou le vieillissement peuvent se produire dans des conditions de site variables. Pour ces raisons, le fabricant ne peut garantir la correspondance exacte du grain, ni du motif, ni de la couleur.

FIN DE LA SECTION

CertainTeed Architectural sera dégagé de toute responsabilité concernant tout dommage résultant de l’utilisation de ce guide de spécifications.