DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE DE PRODUIT

EN CONFORMITÉ AVEC LES NORMES ISO 14025 ET ISO 21930:2017

## SmartEPD-2024-046-0208-01

Panneaux de mur et de plafond plaqués, modules de grille et produits linéaires plaqués, modules de grille et produits linéaires en bois massif de CertainTeed

Dernière mise à jour :

14 novembre 2024

Date d’expiration :

14 novembre 2029

Date de publication :

14 novembre 2024

# Renseignements généraux

## CertainTeed

20 Moores Rd, Malvern, PA 19355

888 233-8990

Sustainability@Saint-Gobain.com  certainteed.com

Nom du produit :	Panneaux de mur et de plafond plaqués, modules de grille et produits linéaires plaqués, modules de grille et produits linéaires en bois massif de CertainTeed

Unité fonctionnelle :	0,093 m2 du produit installé

Numéro de déclaration :	SmartEPD-2024-046-0208-01

Date de publication :	14 novembre 2024

Date d’expiration :	14 novembre 2029

Dernière mise à jour :	14 novembre 2024

Portée de la DEP :	Du berceau au tombeau avec autres options

A1 - A3, A4, A5, C1 - C4

Marchés d’application :	Amérique du Nord

# Normes de référence

Normes :	ISO 14025 et ISO 21930:2017

RCP principaux :	UL, Partie A, v.4, RCP : Partie A pour les produits et les services de la construction
Date de publication : 1er mars 2022

Sous-catégorie RCP :	UL, Partie B, v.2, pour les panneaux de mur intérieur et les plafonds non métalliques
Date de publication : 13 avril 2021
Valide jusqu’au : 13 avril 2026

Comité de révision sous-catégorie RCP :	 Communiquez avec Smart EPD pour plus d’information

Directives du programme général :	 Directives du programme général de Smart EPD v.1.0, novembre 2022

# Informations sur la vérification

Auteur/créateur ACV :	Groupe ESG sur la durabilité Saint-Gobain Amérique du Nord	 sustainability@saint-gobain.com

Opérateur de programme de DEP :	Smart EPD

info@smartepd.com

www.smartepd.com

585 Grove St., Ste. 145 PMB 966, Herndon, VA 20170, États-Unis

Vérification :	Revue critique indépendante de l’ACV et des données conformément aux normes ISO 14044 et ISO 14071 :

Externe

Sevda Alanya Rosenbaum	 sevda.rosenbaum@beath.us

Vérification externe indépendante de DEP conformément à la norme ISO 14025 et aux RCP de référence :

Externe

Sevda Alanya Rosenbaum	 sevda.rosenbaum@beath.us

# Limitations, responsabilités et propriété

Les déclarations environnementales venant de différents programmes (ISO 14025) pourraient ne pas être comparables. La comparaison de la performance environnementale de produits qui s’appuie sur les renseignements de DEP doit être basée sur l’utilisation du produit et de ses impacts au niveau de la construction. C’est pourquoi les DEP ne peuvent être utilisées à des fins de comparaison si elles ne prennent pas compte de l’ensemble du cycle de vie de la construction. La comparabilité des DEP est seulement possible lorsque toutes les étapes d’un cycle de vie sont prises en compte. Toutefois, des variations et des écarts sont possibles. Exemple de variations : des logiciels d’ACV et des ensembles de données de l’ICV de base différente peuvent conduire à des résultats différents en amont ou en aval des étapes du cycle de vie déclarées. Le propriétaire de la DEP a la propriété, l’obligation et la responsabilité exclusives de la DEP.

# Information sur l’organisation

La société CertainTeed, une filiale de Saint-Gobain, est l’un des principaux fabricants nord-américains de matériaux de construction intérieure, notamment le gypse, les plafonds et l’isolation ainsi que la fabrication de matériaux de construction extérieure tels que les toitures, les revêtements en vinyle, les garnitures et les membranes.

Plus d’informations sont disponibles à :	saint-gobain-northamerica.com

# Description du produit

Cette étude analyse trois catégories de produit distinct dont le processus de fabrication et la formulation sont similaires. Les panneaux de mur et de plafond plaqués, les modules de grille et les produits linéaires plaqués ainsi que les modules de grille et les produits linéaires en bois massif sont fabriqués à l’usine de CertainTeed située à Strongsville, en Ohio. Les panneaux de mur et de plafond plaqués sont offerts dans différentes tailles et méthodes d’installation. Ces panneaux offrent plusieurs options de mur et de plafond, ainsi qu’une vaste gamme de plaqués, de coupes et de finitions. D’autres options personnalisées et entièrement usinées, incluant notamment des formes, des dimensions, des systèmes de suspension et de montage, des retours de design et des bordures, ainsi que des options de finition, peuvent être disponibles pour diversifier la conception. Plusieurs des panneaux plaqués obtiennent un coefficient de réduction du bruit allant jusqu’à 0,85 et sont faits de matériaux et de composants durables à faible taux d’émission.

Les modules de grilles (modules de grille et produits linéaires plaqués; modules de grille et produits linéaires en bois massif) ont un aspect dimensionnel et linéaire qui s’adapte bien aux multiples éléments de conception, exigences d’installation et critères de rendement acoustique. Ces modules offrent une grande flexibilité de design avec de multiples hauteurs et largeurs de planches, ainsi qu’une variété de type de bois naturel, de plaqué, de finition et de configuration ainsi que de de méthodes d’installation. Ces produits comprennent des panneaux de bois, des lattes, des planches ou des déflecteurs assemblés en panneaux pour simplifier l’installation.

Les modules de grille en bois de CertainTeed sont offerts dans une variété de configurations standard et personnalisées pour compléter les éléments de conception, les exigences d’installation et les performances acoustiques. Une vaste gamme de types de bois massif, de plaqué, de coupe et de finition est également disponible.  Des options d’installation spécifiques permettent une installation entièrement accessible à la fois pour les plafonds et les murs. Ces modules peuvent obtenir un coefficient de réduction du bruit allant jusqu’à 1,15 et sont faits de matériaux et de composants durables à faible taux d’émission.

Plus d’informations sont disponibles à :	https://www.certainteed.com/products/ceiling-wall-systems-products/grille-modules

# Information sur les produits

Unité fonctionnelle :	0,093 m2 du produit installé

Masse :	3,97 kg

Spécificités du produit :	 Moyenne des produits

Spécifique au produit

# Usines

### CertainTeed Architectural

16065 Imperial Pkwy, Strongsville, OH 44149, États-Unis

# Spécifications du produit

Codes de classification du produit :		EC3 - Finition -> Panneau de plafond -> Plafonds acoustiques

Coefficient d’absorption acoustique (CRB) ASTM C423 :		115

Réflexion à la lumière (ASTM E1477) :		40 %

Épaisseur déclarée :		9,56 cm

Poids de la surface par unité déclarée :		42,72 kg/m2

Densité par unité déclarée :		448,50 kg/m3

# Composition des matériaux

| Catégorie du matériau/composant | Origine | % de la masse |
| --- | --- | --- |
| Panneau de fibre de densité moyenne | É.-U. | 82-94 |
| Bois massif | É.-U. | 81-83 |
| Contreplaqué | É.-U. | 11-13 |
| Bande de chant | É.-U. | 0.2-0.6 |
| Adhésif de bande de chant | É.-U. | 0.2-0.5 |
| Couche de finition UV | É.-U. | 0.8-3 |
| Dos acoustique | É.-U. | 3-4 |
| Cheville en bois massif | É.-U. | 2.5-3.5 |
| Teinture | É.-U. | 0.2-0.8 |

| Matériau d’emballage | Origine | Masse en kg |
| --- | --- | --- |
| Film rétractable | É.-U. | 0.0108 - 0.0132 |
| Panneau de mousse de 1/2 po | É.-U. | 0.000361 - 0.0017 |
| Panneau de mousse de 1 po | É.-U. | 0.000932 - 0.00447 |
| Feuille de carton | É.-U. | 0.00108 - 0.0493 |
| Panneau de particules orientées | É.-U. | 0.00804 - 0.549 |
| Panneau de contreplaqué de 2 pi x 4 po x 8 pi | É.-U. | 0.0256 - 0.122 |
| Palettes de bois | É.-U. | 0.0387 - 0.194 |

Contenu en carbone biogénique du produit

1.72

Carbone biogénique contenu dans les emballages

0.11

Contenu en carbone biogénique	kg C par m2

Ce produit ne contient aucune substance dangereuse.

Matières dangereuses

Spécificité des données de la DEP

Année des données primaires :	2023

Spécificité de la fabrication :	 Moyenne de l’industrie

Moyenne du fabricant  Spécifique à l’installation

Calcul de moyenne :

Le calcul de moyenne n’a pas été réalisé pour cette DEP.

# Logiciel et sources de données LCI

Logiciel ACV :	 GaBi v. 10.0

Base de données ICV primaires :	Base de données GaBi Professional v. 2022

Base de données ICV secondaires :	 Ecoinvent v. 3.9.1	 US LCI v. FY21.Q3.01

Base de données GaBi Extension XVIII: NREL USLCI Integrated v 2022

# Électricité renouvelable

Les certificats d’attributs énergétiques (EAC, Energy Attribute Certificates)	Non

comme les certificats d’énergie renouvelable ou les accords d’achat d’énergie sont inclus dans les résultats du rapport de base :

Limite du système

| Production | Al | Approvisionnement en matières premières |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A2 | Transport |  |
|  | A3 | Fabrication |  |

| Construction | A4 | Transport au chantier de construction |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A5 | Assemblage/installation |  |

| Utilisation | B1 | Utilisation | ND |
| --- | --- | --- | --- |
|  | B2 | Entretien | ND |
|  | B3 | Réparation | ND |
|  | B4 | Remplacement | ND |
|  | B5 | Rénovation | ND |
|  | B6 | Utilisation opérationnelle de l’énergie | ND |
|  | B7 | Utilisation opérationnelle de l’eau | ND |

| Fin de vie | C1 | Déconstruction |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | C2 | Transport |  |
|  | C3 | Traitement des déchets |  |
|  | C4 | Élimination |  |

| Avantages et charges au-delà de la limite du système | D | Potentiel de recyclage, de réutilisation et de récupération | ND |
| --- | --- | --- | --- |

Diagramme du flux du produit

Descriptions des modules du cycle de vie

L’analyse de cette DEP est de type « du berceau au tombeau avec autres options » et porte sur les panneaux de mur et de plafond plaqués, les modules de grille et les produits linéaires plaqués ainsi que les modules de grille et les produits linéaires en bois massif. Le processus de production englobe diverses étapes, incluant l'extraction et la transformation des matières premières, le traitement des matériaux recyclés, le transport jusqu'au site de fabrication, la fabrication proprement dite ainsi que leur utilisation en termes d'énergie et d'eau. Également prises en compte sont les pertes éventuelles durant l'installation du produit dans tout projet de construction ainsi que sa fin de vie. En dernier lieu vient l'étape finale du cycle de vie du produit où il est démonté avant d'être acheminé vers un site spécialisé dans le traitement des déchets pour y être éliminé correctement. Chaque phase est minutieusement suivie et optimisée dans le but d'assurer une efficience maximale et une durabilité exemplaire.

- Transport des matières premières (Module A2)

Les matières premières sont acheminées vers les sites de production par camion ou train marchand standard, ou encore par cargo océanique. À moins d'indication contraire, le carburant utilisé pour ces véhicules est généralement le diesel.

- Aperçu de la fabrication des panneaux de plafond (Module A3)

Une analyse approfondie du processus de fabrication des tuiles de plafond a été effectuée par l’équipe Environnement, social et gouvernance (ESG) de Saint-Gobain Amérique du Nord afin d’observer et de comprendre les processus de fabrication des panneaux de mur et de plafond plaqués, des modules de grille et des produits linéaires plaqués ainsi que des modules de grille et des produits linéaires en bois massif. Vous trouverez ci-dessus un organigramme détaillé illustrant toutes les phases, ainsi que les matières premières, l'énergie utilisée, les émissions produites et les déchets générés. À l’usine de Strongsville, en Ohio, le traitement des panneaux de mur et de plafond plaqués, des modules de grille et des produits linéaires plaqués ainsi que des modules de grille et des produits linéaires en bois massif est le même. Lorsque les matières premières brutes, le MDF plaqué et le bois massif sont reçus des fournisseurs externes, de larges panneaux sont coupés et des détails, comme des perforations, des fentes ou des bordures, peuvent être ajoutés. Puis, les pièces de la grille ou les produits linéaires transformés en panneaux sont assemblés en unités. De plus, un revêtement arrière est appliqué sur les panneaux et les planches. Les panneaux sont emballés dans des caisses ou sur des palettes, selon le type de matériau ou le type de livraison, pour enfin être expédiés.

- Emballage (Module A3)

L'emballage du produit final, postérieurement à sa production, est pris en compte dans l'analyse du cycle de vie. Le produit est disposé dans des enveloppes en carton, enveloppé dans un emballage ajusté puis pourvu d'étiquettes en papier. Les produits ainsi emballés dans les enveloppes de carton sont ensuite alignés sur une palette avec d’autres produits finis avant d’être enveloppés à nouveau dans un emballage ajusté avant l’expédition.

La quantité de matériaux d’emballage achetée a été fournie par le personnel de l’établissement de Strongsville. Le poids précis de chaque matériau par pied carré du produit fini a été calculé.

- Distribution du produit (Module A4)

Les produits finaux sont acheminés par des camions vers les États-Unis et le Canada. Cette recherche suppose que les produits finaux sont livrés dans un périmètre moyen de 800 kilomètres, en se basant sur les hypothèses des règles de catégorisation spécifiques aux produits. (PCR, Product Category Rule).

- Installation (Module A5)

L'installation des produits CertainTeed s'effectue manuellement et ne requiert généralement aucun équipement supplémentaire. Dans le cas où une découpe serait nécessaire, elle est réalisée à la main à l'aide d'outils de coupe portatifs.

- Utilisation (Modules B1-B7)

La phase d'utilisation ne fait pas partie de l'étude actuelle. Les tableaux des résultats correspondants seront exclus de la partie consacrée aux scénarios.

- Fin de vie (Module C1-C4)

La phase de fin de vie des panneaux muraux et de plafond a été intégrée dans la présente étude. Les conséquences en fin de vie impliquent le transport des panneaux muraux/plafond, des déchets et des emballages vers un site d'enfouissement à la clôture de l'installation.

# Discussion ACV

## Procédure d’allocation

L’allocation s’appuie sur les données de la production de masse fournies par le site à titre de pourcentage de la production de masse globale sur le site Strongsville, en Ohio.

## Procédure d’exclusions

Les processus dont la contribution totale au résultat, en tenant compte de leurs masses et par rapport à toutes les catégories d’impacts considérées, est inférieure à 1 % peuvent être négligés. La somme des processus exclues ne doit pas dépasser 5 % en masse des catégories d'impacts considérées. Dans ce cas, une hypothèse documentée peut être envisagée. Pour les substances dangereuses définies par la loi sur la sécurité et la santé au travail aux États-Unis (Occupational Safety and Health Act), les obligations suivantes s’appliquent :

- L’inventaire de cycle de vie (ICV) des substances dangereuses sera inclus, si l’inventaire est disponible.

- Si l’ICV d’une substance dangereuse n’est pas disponible, la substance apparaîtra comme un intrant dans l’ICV du produit, si la masse représente plus de 0,1 % de la composition du produit.

- Si l’ICV d’une substance est estimé par le biais d’une modélisation d’une autre substance, la documentation sera fournie.

Cette DEP est conforme aux critères d’exclusions. Aucun flux connu n’a été exclu délibérément. Les éléments capitaux des processus de production tels que les équipements, les bâtiments, etc., n'ont pas été pris en compte dans cette étude

## Analyse de la qualité des données

Partout où des données secondaires sont utilisées, cette étude adopte les données examinées de manières critiques pour en assurer l’uniformité, la précision et la reproductibilité dans le but de limiter l’incertitude. Étant donné que les flux d’inventaire des bases de données utilisées sont souvent accompagnés d’une série de cotes de qualité des données, une indication générale de précision peut être déduite. Par ces cotes, les ensembles de données utilisés offrent normalement une précision moyenne à haute. Le service ESG de Saint-Gobain Amérique du Nord a recueilli des données spécifiques sur les intrants en matériaux et en énergie, les déchets, la consommation d’eau, les émissions et les impacts du transport pour l’usine de fabrication située à Strongsville, en Ohio.

# Résultats

## Résultats de l’évaluation de l’impact environnemental

IPCC AR5 GWP 100, TRACI 2.1

#### Par 0,093 m2 du produit installé

Les résultats de l’ACV sont des expressions relatives et ne prédisent pas les impacts sur les critères d’évaluation de la catégorie, le dépassement des seuils, les marges de sécurité ou les risques.

Modules de grille et produits linéaires en bois massif (emballage standard)

| Catégorie d’impact | Méthode | Unité | A1A2A3 | A4 | A5 | C1 | C2 | C3 | C4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GWP-total | IPCC AR5 GWP 100 | kg CO2 eq | 5.63e-2 | 2.98e-1 | 1.97e-1 | 0 | 1.31e-2 | 0 | 3.85e+0 |
| ODP | TRACI 2.1 | kg CFC 11 eq | 4.18e-8 | 1.11e-11 | 4.05e-14 | 0 | 4.87e-13 | 0 | 4.08e-15 |
| AP | TRACI 2.1 | kg SO2 eq | 3.55e-2 | 1.77e-3 | 7.28e-4 | 0 | 7.74e-5 | 0 | 8.66e-3 |
| EP | TRACI 2.1 | kg N eq | 9.30e-3 | 9.80e-5 | 2.56e-4 | 0 | 4.29e-6 | 0 | 3.09e-3 |
| POCP | TRACI 2.1 | kg O3 eq | 1.30e-2 | 4.50e-5 | 1.06e-5 | 0 | 1.97e-6 | 0 | 1.25e-4 |
| ADP-fossile | TRACI 2.1 | MJ | 1.62e+1 | 5.21e-1 | 1.65e-2 | 0 | 2.28e-2 | 0 | 1.67e-1 |
| GWP-fossile | IPCC AR5 GWP 100 | kg CO2 eq | 1.31e+1 | 2.98e-1 | 1.61e-1 | 0 | 1.31e-2 | 0 | 1.86e+0 |
| Remarque : Les indicateurs abrégés de la liste ci-dessous ne sont pas tous représentés dans les résultats ci-dessus. L’inclusion des indicateurs varie selon les exigences de la PCR. Abréviations : GWP = Potentiel de réchauffement planétaire, 100 ans (peut également être désigné par GWP-total, GWP-fossile [combustibles fossiles], GWP-biogènes [sources naturelles], GWP-luluc [utilisation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie]), ODP = Potentiel de destruction de l’ozone, AP = Potentiel d’acidification, EP = Potentiel d’eutrophisation, SFP = Potentiel de formation de smog, POCP = Potentiel de création d’ozone photochimique, ADP-Fossile = Potentiel d’épuisement des ressources abiotiques pour les ressources de combustibles fossiles, ADP-Minéraux et métaux = Potentiel d’épuisement des ressources abiotiques pour les ressources ne provenant pas de combustibles fossiles, WDP = Potentiel de privation d’eau, PM = Émissions de matière particulaire, IRP = Rayonnement ionisant, santé humaine, ETP-fw = Potentiel d’écotoxicité (eau douce), HTP-c = Potentiel de toxicité humaine (cancérigène), HTP-nc = Potentiel de toxicité humaine (non cancérigène), SQP = Indice de qualité des sols. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cette section présente les impacts environnementaux potentiels des modules de grilles et des produits linéaires en bois massif emballés dans des emballages souples et fabriqués à l’installation de Strongsville, en Ohio. Les résultats sont délimités selon les différentes phases du cycle de vie du produit, notamment l’approvisionnement en matières premières (A1), le transport des matières premières (A2), la fabrication (A3) [y compris l’emballage], l’expédition du produit final (A4), l’installation (A5) ainsi que la fin de vie (C2 et C4). Il convient de souligner que les phases C1 et C3 du processus de fin de vie ne sont pas soumises à des charges, ce qui équivaut à un résultat négatif pour ces charges. Le potentiel de réchauffement planétaire (GWP) total inclut le contenu biogénique.

Les données du tableau illustrent l'impact environnemental par 0,093 m2 (1 pi2) de panneau de plafond installé, dont la durée de vie est estimée à 30 ans. Les résultats révèlent l’ensemble des impacts potentiels de ces produits fabriqués sur le site de Strongsville, en Ohio.

#### Par 0,093 m2 du produit installé

Modules de grille et produits linéaires plaqués (emballage standard)

| Catégorie d’impact | Méthode | Unité | A1A2A3 | A4 | A5 | C1 | C2 | C3 | C4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GWP-total | IPCC AR5 GWP 100 | kg CO2 eq | -1.45e+0 | 3.52e-1 | 2.42e-1 | 0 | 1.54e-2 | 0 | 7.10e+0 |
| ODP | TRACI 2.1 | kg CFC 11 eq | 1.49e+1 | 6.14e-1 | 2.01e-2 | 0 | 2.68e-2 | 0 | 1.97e-1 |
| AP | TRACI 2.1 | kg SO2 eq | 2.71e-2 | 2.08e-3 | 8.85e-4 | 0 | 9.12e-5 | 0 | 1.02e-2 |
| EP | TRACI 2.1 | kg N eq | 9.09e-3 | 1.15e-4 | 3.10e-4 | 0 | 5.05e-6 | 0 | 3.64e-3 |
| POCP | TRACI 2.1 | kg O3 eq | 5.48e-3 | 5.30e-5 | 1.29e-5 | 0 | 2.32e-6 | 0 | 1.47e-4 |
| ADP-fossile | TRACI 2.1 | MJ | 1.49e+1 | 6.14e-1 | 2.01e-2 | 0 | 2.68e-2 | 0 | 1.97e-1 |
| GWP-fossile | IPCC AR5 GWP 100 | kg CO2 eq | 1.24e+1 | 3.52e-1 | 1.96e-1 | 0 | 1.54e-2 | 0 | 2.19e+0 |
| Remarque : Les indicateurs abrégés de la liste ci-dessous ne sont pas tous représentés dans les résultats ci-dessus. L’inclusion des indicateurs varie selon les exigences de la PCR. Abréviations : GWP = Potentiel de réchauffement planétaire, 100 ans (peut également être désigné par GWP-total, GWP-fossile [combustibles fossiles], GWP-biogènes [sources naturelles], GWP-luluc [utilisation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie]), ODP = Potentiel de destruction de l’ozone, AP = Potentiel d’acidification, EP = Potentiel d’eutrophisation, SFP = Potentiel de formation de smog, POCP = Potentiel de création d’ozone photochimique, ADP-Fossile = Potentiel d’épuisement des ressources abiotiques pour les ressources de combustibles fossiles, ADP-Minéraux et métaux = Potentiel d’épuisement des ressources abiotiques pour les ressources ne provenant pas de combustibles fossiles, WDP = Potentiel de privation d’eau, PM = Émissions de matière particulaire, IRP = Rayonnement ionisant, santé humaine, ETP-fw = Potentiel d’écotoxicité (eau douce), HTP-c = Potentiel de toxicité humaine (cancérigène), HTP-nc = Potentiel de toxicité humaine (non cancérigène), SQP = Indice de qualité des sols. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cette section présente les impacts environnementaux potentiels des modules de grilles et des produits linéaires plaqués emballés dans des emballages souples et fabriqués à l’installation de Strongsville, en Ohio.  Les résultats sont délimités selon les différentes phases du cycle de vie du produit, notamment l’approvisionnement en matières premières (A1), le transport des matières premières (A2), la fabrication (A3) [y compris l’emballage], l’expédition du produit final (A4), l’installation (A5) ainsi que la fin de vie (C2 et C4). Il convient de souligner que les phases C1 et C3 du processus de fin de vie ne sont pas soumises à des charges, ce qui équivaut à un résultat négatif pour ces charges. Le potentiel de réchauffement planétaire (GWP) total inclut le contenu biogénique.

#### Par 0,093 m2 du produit installé

Panneaux de mur et de plafond plaqués

| Catégorie d’impact | Méthode | Unité | A1A2A3 | A4 | A5 | C1 | C2 | C3 | C4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GWP-total | IPCC AR5 GWP 100 | kg CO2 eq | 8.06e-1 | 9.59e-2 | 5.30e-2 | 0 | 4.20e-3 | 0 | 1.94e+0 |
| ODP | TRACI 2.1 | kg CFC 11 eq | 4.24e-9 | 3.58e-12 | 1.14e-14 | 0 | 1.57e-13 | 0 | 1.31e-15 |
| AP | TRACI 2.1 | kg SO2 eq | 1.00e-2 | 5.68e-4 | 2.04e-4 | 0 | 2.49e-5 | 0 | 2.78e-3 |
| EP | TRACI 2.1 | kg N eq | 1.48e-3 | 3.15e-5 | 7.18e-5 | 0 | 1.38e-6 | 0 | 9.93e-4 |
| POCP | TRACI 2.1 | kg O3 eq | 7.27e-4 | 1.45e-5 | 2.96e-6 | 0 | 6.32e-7 | 0 | 4.01e-5 |
| ADP-fossile | TRACI 2.1 | MJ | 3.93e+0 | 1.67e-1 | 4.49e-3 | 0 | 7.32e-3 | 0 | 5.37e-2 |
| GWP-fossile | IPCC AR5 GWP 100 | kg CO2 eq | 3.29e+0 | 9.59e-2 | 4.41e-2 | 0 | 4.20e-3 | 0 | 5.98e-1 |
| Remarque : Les indicateurs abrégés de la liste ci-dessous ne sont pas tous représentés dans les résultats ci-dessus. L’inclusion des indicateurs varie selon les exigences de la PCR. Abréviations : GWP = Potentiel de réchauffement planétaire, 100 ans (peut également être désigné par GWP-total, GWP-fossile [combustibles fossiles], GWP-biogènes [sources naturelles], GWP-luluc [utilisation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie]), ODP = Potentiel de destruction de l’ozone, AP = Potentiel d’acidification, EP = Potentiel d’eutrophisation, SFP = Potentiel de formation de smog, POCP = Potentiel de création d’ozone photochimique, ADP-Fossile = Potentiel d’épuisement des ressources abiotiques pour les ressources de combustibles fossiles, ADP-Minéraux et métaux = Potentiel d’épuisement des ressources abiotiques pour les ressources ne provenant pas de combustibles fossiles, WDP = Potentiel de privation d’eau, PM = Émissions de matière particulaire, IRP = Rayonnement ionisant, santé humaine, ETP-fw = Potentiel d’écotoxicité (eau douce), HTP-c = Potentiel de toxicité humaine (cancérigène), HTP-nc = Potentiel de toxicité humaine (non cancérigène), SQP = Indice de qualité des sols. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cette section présente les impacts environnementaux potentiels des panneaux de mur et de plafonds plaqués emballés dans des emballages souples et fabriqués à l’installation de Strongsville, en Ohio. Les résultats sont délimités selon les différentes phases du cycle de vie du produit, notamment l’approvisionnement en matières premières (A1), le transport des matières premières (A2), la fabrication (A3) [y compris l’emballage], l’expédition du produit final (A4), l’installation (A5) ainsi que la fin de vie (C2 et C4). Il convient de souligner que les phases C1 et C3 du processus de fin de vie ne sont pas soumises à des charges, ce qui équivaut à un résultat négatif pour ces charges. Le potentiel de réchauffement planétaire (GWP) total inclut le contenu biogénique.

Les comparaisons entre les DEP spécifiques à un produit ou les DEP moyennes du secteur ne peuvent pas être effectuées au stade de la conception d’un projet, avant qu’un bâtiment n’ait été spécifié. Les comparaisons entre les DEP spécifiques à un produit ou les DEP moyennes du secteur peuvent être effectuées au moment de l’achat du produit, lorsque les performances et les spécifications du produit ont été établies et servent d’unité fonctionnelle de comparaison. Les résultats d’impact environnemental doivent être convertis en unités fonctionnelles avant toute tentative de comparaison. Toute comparaison de DEP doit être soumise aux exigences de la norme ISO 21930 ou EN 15804. Les DEP ne sont pas des assertions comparatives et ne sont pas comparables ou ont une comparabilité limitée lorsqu’elles ont des limites de système différentes. Les DEP ne sont pas des assertions comparatives et ne sont pas comparables ou ont une comparabilité limitée lorsqu’elles ont des limites de système différentes, sont basées sur des règles de catégorie de produit différentes ou ne tiennent pas compte des impacts environnementaux pertinents. Une telle comparaison peut être inexacte et pourrait conduire à une sélection erronée de matériaux ou de produits à impact plus élevé, au moins dans certaines catégories d’impact.

## Indicateurs d’utilisation des ressources

#### Par 0,093 m2 du produit installé

Modules de grille et produits linéaires en bois massif (emballage standard)

| Indicateur | Unité | A1A2A3 | A4 | A5 | C1 | C2 | C3 | C4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RPRE | MJ, pouvoir calorifique net | 2.40e+2 | 0 | 1.42e-2 | 0 | 0 | 0 | 1.56e-1 |
| RPRM | MJ, pouvoir calorifique net | 1.23e+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RPRT | MJ, pouvoir calorifique net | 3.63e+2 | 0 | 1.42e-2 | 0 | 0 | 0 | 1.56e-1 |
| NRPRE | MJ, pouvoir calorifique net | 2.14e+2 | 3.79e+0 | 1.38e-1 | 0 | 1.66e-1 | 0 | 1.33e+0 |
| NRPRM | MJ, pouvoir calorifique net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NRPRT | MJ, pouvoir calorifique net | 2.14e+2 | 3.79e+0 | 1.38e-1 | 0 | 1.66e-1 | 0 | 1.33e+0 |
| SM | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSF | MJ, pouvoir calorifique net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NRSF | MJ, pouvoir calorifique net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RE | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW | m3 | 6.70e-2 | 0 | 7.52e-5 | 0 | 0 | 0 | 3.59e-4 |
| Remarque : Les indicateurs abrégés de la liste ci-dessous ne sont pas tous représentés dans les résultats ci-dessus. L’inclusion des indicateurs varie selon les exigences de la PCR. Abréviations : RPRE ou PERE = Ressources primaires renouvelables utilisées comme vecteur énergétique (carburant), RPRM ou PERM = Ressources primaires renouvelables avec contenu énergétique utilisées comme matière, RPRT ou PERT = Utilisation totale de ressources primaires renouvelables avec contenu énergétique, NRPRE ou PENRE = Ressources primaires non renouvelables utilisées comme vecteur énergétique (carburant), NRPRM ou PENRM = Ressources primaires non renouvelables avec contenu énergétique utilisées comme matière, NRPRT ou PENRT = Total des ressources primaires non renouvelables avec contenu énergétique, SM = Matières secondaires, RSF = Combustibles secondaires renouvelables, NRSF = Combustibles secondaires non renouvelables, RE = Énergie de récupération, ADPF = Potentiel d’épuisement des ressources abiotiques, FW = Utilisation des ressources nettes en eau douce, VOC = Composés organiques volatils. |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Par 0,093 m2 du produit installé

Modules de grille et produits linéaires plaqués (emballage standard)

| Indicateur | Unité | A1A2A3 | A4 | A5 | C1 | C2 | C3 | C4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RPRE | MJ, pouvoir calorifique net | 1.47e+2 | 0 | 1.65e-2 | 0 | 0 | 0 | 1.83e-1 |
| RPRM | MJ, pouvoir calorifique net | 7.23e+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND |
| RPRT | MJ, pouvoir calorifique net | 7.23e+1 | 0 | 1.65e-2 | 0 | 0 | 0 | 1.83e-1 |
| NRPRE | MJ, pouvoir calorifique net | 2.06e+2 | 4.47e+0 | 1.60e-1 | 0 | 1.95e-1 | 0 | 1.57e+0 |
| NRPRM | MJ, pouvoir calorifique net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NRPRT | MJ, pouvoir calorifique net | 2.06e+2 | 4.47e+0 | 1.60e-1 | 0 | 1.95e-1 | 0 | 1.57e+0 |
| SM | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSF | MJ, pouvoir calorifique net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NRSF | MJ, pouvoir calorifique net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RE | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW | m3 | 6.03e-2 | 0 | 8.45e-5 | 0 | 0 | 0 | 4.23e-4 |
| Remarque : Les indicateurs abrégés de la liste ci-dessous ne sont pas tous représentés dans les résultats ci-dessus. L’inclusion des indicateurs varie selon les exigences de la PCR. Abréviations : RPRE ou PERE = Ressources primaires renouvelables utilisées comme vecteur énergétique (carburant), RPRM ou PERM = Ressources primaires renouvelables avec contenu énergétique utilisées comme matière, RPRT ou PERT = Utilisation totale de ressources primaires renouvelables avec contenu énergétique, NRPRE ou PENRE = Ressources primaires non renouvelables utilisées comme vecteur énergétique (carburant), NRPRM ou PENRM = Ressources primaires non renouvelables avec contenu énergétique utilisées comme matière, NRPRT ou PENRT = Total des ressources primaires non renouvelables avec contenu énergétique, SM = Matières secondaires, RSF = Combustibles secondaires renouvelables, NRSF = Combustibles secondaires non renouvelables, RE = Énergie de récupération, ADPF = Potentiel d’épuisement des ressources abiotiques, FW = Utilisation des ressources nettes en eau douce, VOC = Composés organiques volatils. |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Par 0,093 m2 du produit installé

Panneaux de mur et de plafond plaqués

| Indicateur | Unité | A1A2A3 | A4 | A5 | C1 | C2 | C3 | C4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RPRE | MJ, pouvoir calorifique net | 8.59e+0 | 0 | 3.68e-3 | 0 | 0 | 0 | 5.00e-2 |
| RPRM | MJ, pouvoir calorifique net | 1.81e+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RPRT | MJ, pouvoir calorifique net | 2.67e+1 | 0 | 3.68e-3 | 0 | 0 | 0 | 5.00e-2 |
| NRPRE | MJ, pouvoir calorifique net | 5.56e+1 | 1.22e+0 | 3.54e-2 | 0 | 5.33e-2 | 0 | 4.27e-1 |
| NRPRM | MJ, pouvoir calorifique net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NRPRT | MJ, pouvoir calorifique net | 5.56e+1 | 1.22e+0 | 3.54e-2 | 0 | 5.33e-2 | 0 | 4.27e-1 |
| SM | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSF | MJ, pouvoir calorifique net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NRSF | MJ, pouvoir calorifique net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RE | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW | m3 | 1.24e-2 | 0 | 1.18e-5 | 0 | 0 | 0 | 1.15e-4 |
| Remarque : Les indicateurs abrégés de la liste ci-dessous ne sont pas tous représentés dans les résultats ci-dessus. L’inclusion des indicateurs varie selon les exigences de la PCR. Abréviations : RPRE ou PERE = Ressources primaires renouvelables utilisées comme vecteur énergétique (carburant), RPRM ou PERM = Ressources primaires renouvelables avec contenu énergétique utilisées comme matière, RPRT ou PERT = Utilisation totale de ressources primaires renouvelables avec contenu énergétique, NRPRE ou PENRE = Ressources primaires non renouvelables utilisées comme vecteur énergétique (carburant), NRPRM ou PENRM = Ressources primaires non renouvelables avec contenu énergétique utilisées comme matière, NRPRT ou PENRT = Total des ressources primaires non renouvelables avec contenu énergétique, SM = Matières secondaires, RSF = Combustibles secondaires renouvelables, NRSF = Combustibles secondaires non renouvelables, RE = Énergie de récupération, ADPF = Potentiel d’épuisement des ressources abiotiques, FW = Utilisation des ressources nettes en eau douce, VOC = Composés organiques volatils. |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Indicateurs du flux des déchets et de la production

#### Par 0,093 m2 du produit installé

Modules de grille et produits linéaires en bois massif (emballage standard)

| Indicateur | Unité | A1A2A3 | A4 A5 |  | C1 | C2 | C3 | C4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HWD | kg | 4.26e-10 4.03e-1 1.99e-5 1.67e-2 | 0 0 0 0 | 3.23e-12 3.00e-1 1.74e-9 1.54e-6 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 3.31e-11 3.45e+0 1.64e-8 1.47e-5 |
| NHWD | kg |  |  |  |  |  |  |  |
| HLRW | kg |  |  |  |  |  |  |  |
| ILLRW | kg |  |  |  |  |  |  |  |
| Remarque : Les indicateurs abrégés de la liste ci-dessous ne sont pas tous représentés dans les résultats ci-dessus. L’inclusion des indicateurs varie selon les exigences de la PCR. Abréviations : HWD = Déchets dangereux éliminés, NHWD = Déchets non dangereux éliminés, RWD = Déchets radioactifs éliminés, HLRW = Déchets radioactifs de haute activité, ILLRW = Déchets radioactifs de moyenne et faible activité, CRU = Composants destinés à la réutilisation, MFR ou MR = Matériaux destinés au recyclage, MER = Matériaux destinés à la valorisation énergétique, MNER = Matériaux destinés à l’incinération, pas de valorisation énergétique, EE ou EEE = Énergie récupérée exportée du système de produits, EET = Énergie thermique exportée. |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Par 0,093 m2 du produit installé

Modules de grille et produits linéaires plaqués (emballage standard)

| Indicateur | Unité | A1A2A3 | A4 A5 |  | C1 | C2 | C3 | C4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HWD | kg | 6.04e-10 4.36e-1 2.02e-5 1.69e-2 | 0 0 0 0 | 3.73e-12 3.48e-1 2.00e-9 1.77e-6 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 3.90e-11 4.06e+0 1.94e-8 1.73e-5 |
| NHWD | kg |  |  |  |  |  |  |  |
| HLRW | kg |  |  |  |  |  |  |  |
| ILLRW | kg |  |  |  |  |  |  |  |
| Remarque : Les indicateurs abrégés de la liste ci-dessous ne sont pas tous représentés dans les résultats ci-dessus. L’inclusion des indicateurs varie selon les exigences de la PCR. Abréviations : HWD = Déchets dangereux éliminés, NHWD = Déchets non dangereux éliminés, RWD = Déchets radioactifs éliminés, HLRW = Déchets radioactifs de haute activité, ILLRW = Déchets radioactifs de moyenne et faible activité, CRU = Composants destinés à la réutilisation, MFR ou MR = Matériaux destinés au recyclage, MER = Matériaux destinés à la valorisation énergétique, MNER = Matériaux destinés à l’incinération, pas de valorisation énergétique, EE ou EEE = Énergie récupérée exportée du système de produits, EET = Énergie thermique exportée. |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Par 0,093 m2 du produit installé

Panneaux de mur et de plafond plaqués

| Indicateur | Unité | A1A2A3 | A4 A5 |  | C1 | C2 | C3 | C4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HWD | kg | 2.13e-10 1.47e-1 1.42e-3 5.74e-6 | 0 0 0 0 | 7.98e-13 8.02e-2 0 4.07e-10 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 1.06e-11 1.11e+0 0 5.28e-9 |
| NHWD | kg |  |  |  |  |  |  |  |
| HLRW | kg |  |  |  |  |  |  |  |
| HLRW | kg |  |  |  |  |  |  |  |
| Remarque : Les indicateurs abrégés de la liste ci-dessous ne sont pas tous représentés dans les résultats ci-dessus. L’inclusion des indicateurs varie selon les exigences de la PCR. Abréviations : HWD = Déchets dangereux éliminés, NHWD = Déchets non dangereux éliminés, RWD = Déchets radioactifs éliminés, HLRW = Déchets radioactifs de haute activité, ILLRW = Déchets radioactifs de moyenne et faible activité, CRU = Composants destinés à la réutilisation, MFR ou MR = Matériaux destinés au recyclage, MER = Matériaux destinés à la valorisation énergétique, MNER = Matériaux destinés à l’incinération, pas de valorisation énergétique, EE ou EEE = Énergie récupérée exportée du système de produits, EET = Énergie thermique exportée. |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Émissions de carbone et éliminations

#### Par 0,093 m2 du produit installé

Modules de grille et produits linéaires en bois massif (emballage standard)

| Indicateur | Unité | A1A2A3 | A4 A5 |  | C1 | C2 | C3 | C4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BCRP | kg CO2 | -6.31e+0 ND -3.98e-1 ND ND ND ND ND | ND ND ND ND ND ND ND ND | ND ND ND 3.98e-1 ND ND ND ND | ND ND ND ND ND ND ND ND | ND ND ND ND ND ND ND ND | ND ND ND ND ND ND ND ND | ND 6.31e+0 ND ND ND ND ND ND |
| BCEP | kg CO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| BCRK | kg CO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| BCEK | kg CO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| BCEW | kg CO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| CCE | kg CO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| CCR | kg CO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| CWNR | kg CO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Remarque : Les indicateurs abrégés de la liste ci-dessous ne sont pas tous représentés dans les résultats ci-dessus. L’inclusion des indicateurs varie selon les exigences de la PCR. Abréviations : BCRP = Élimination du carbone biogénique du produit, BCEP = Émission de carbone biogénique du produit, BCRK = Élimination du carbone biogénique de l’emballage, BCEK = Émission de carbone biogénique de l’emballage, BCEW = Émission de carbone biogénique provenant de la combustion de déchets provenant de sources renouvelables utilisées dans les processus de production, CCE = Émissions de carbone par calcination, CCR = Élimination du carbone par carbonatation, CWNR = Émissions de carbone provenant de la combustion de déchets provenant de sources non renouvelables utilisées dans les processus de production, GWP-luc = Émissions de carbone provenant du changement d’affectation des terres. |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Par 0,093 m2 du produit installé

Modules de grilles et produits linéaires plaqués (emballage standard)

| Indicateur | Unité | A1A2A3 | A4 A5 |  | C1 | C2 | C3 | C4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BCRP | kg CO2 | -8.30e+0 ND -4.36e-1 ND ND ND ND ND | ND ND ND ND ND ND ND ND | ND ND ND 4.36e-1 ND ND ND ND | ND ND ND ND ND ND ND ND | ND ND ND ND ND ND ND ND | ND ND ND ND ND ND ND ND | ND 8.30e+0 ND ND ND ND ND ND |
| BCEP | kg CO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| BCRK | kg CO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| BCEK | kg CO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| BCEW | kg CO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| CCE | kg CO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| CCR | kg CO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| CWNR | kg CO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Remarque : Les indicateurs abrégés de la liste ci-dessous ne sont pas tous représentés dans les résultats ci-dessus. L’inclusion des indicateurs varie selon les exigences de la PCR. Abréviations : BCRP = Élimination du carbone biogénique du produit, BCEP = Émission de carbone biogénique du produit, BCRK = Élimination du carbone biogénique de l’emballage, BCEK = Émission de carbone biogénique de l’emballage, BCEW = Émission de carbone biogénique provenant de la combustion de déchets provenant de sources renouvelables utilisées dans les processus de production, CCE = Émissions de carbone par calcination, CCR = Élimination du carbone par carbonatation, CWNR = Émissions de carbone provenant de la combustion de déchets provenant de sources non renouvelables utilisées dans les processus de production, GWP-luc = Émissions de carbone provenant du changement d’affectation des terres. |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Par 0,093 m2 du produit installé

Panneaux de mur et de plafond plaqués

| Indicateur | Unité | A1A2A3 | A4 A5 |  | C1 | C2 | C3 | C4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BCRP | kg CO2 | -2.17e+0 ND -1.49e-1 ND ND ND ND ND | ND ND ND ND ND ND ND ND | ND ND ND 1.49e-1 ND ND ND ND | ND ND ND ND ND ND ND ND | ND ND ND ND ND ND ND ND | ND ND ND ND ND ND ND ND | ND 2.17e+0 ND ND ND ND ND ND |
| BCEP | kg CO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| BCRK | kg CO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| BCEK | kg CO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| BCEW | kg CO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| CCE | kg CO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| CCR | kg CO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| CWNR | kg CO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Remarque : Les indicateurs abrégés de la liste ci-dessous ne sont pas tous représentés dans les résultats ci-dessus. L’inclusion des indicateurs varie selon les exigences de la PCR. Abréviations : BCRP = Élimination du carbone biogénique du produit, BCEP = Émission de carbone biogénique du produit, BCRK = Élimination du carbone biogénique de l’emballage, BCEK = Émission de carbone biogénique de l’emballage, BCEW = Émission de carbone biogénique provenant de la combustion de déchets provenant de sources renouvelables utilisées dans les processus de production, CCE = Émissions de carbone par calcination, CCR = Élimination du carbone par carbonatation, CWNR = Émissions de carbone provenant de la combustion de déchets provenant de sources non renouvelables utilisées dans les processus de production, GWP-luc = Émissions de carbone provenant du changement d’affectation des terres. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Facteurs de mesure de l’impact

Multiplicateur de l’unité déclarée/fonctionnelle du produit

Nom et/ou attribut du produit

# Scénarios

## Transport vers le bâtiment/chantier de construction (A4)

Module A4

Type de carburant :	Diesel

Litres de carburant :	30 l/100km

Type de véhicule :	Remorque de fret standard

Distance de transport :	800 km

Utilisation de la capacité :	85 %

Masse de l’emballage :	0,38 kg

Densité brute des produits transportés :	448,5 kg/m3

Facteur de volume d’utilisation de la capacité :	> 1

Hypothèses pour l’élaboration de scénarios :	Les produits finaux sont transportés dans des camions aux États-Unis.

La présente étude présume que les produits finaux sont expédiés dans un rayon moyen de 800 km, selon les hypothèses des règles de catégorie de produit (PCR, Product Category Rule).

## Installation dans le bâtiment/chantier de construction (A5)

Module A5

Taux de rebut de l’installation assumé :	7 %

Perte de produit par unité fonctionnelle :	0,28 kg Masse des déchets d’emballage spécifiée par type :	0,38 kg Carbone biogénique contenu dans les emballages	0,11 kg

Hypothèses pour l’élaboration de scénarios :	L’installation des panneaux de plafond requiert l’utilisation d’un système de grilles suspendues pour les maintenir en place.

Il est important de noter que la présente étude ne concerne que les panneaux de plafond, et non pas le système de grilles. Le processus d’installation des panneaux de plafond nécessite une approche manuelle qui implique de manipuler et d’incliner les panneaux au-dessus de la grille ainsi que de les installer délicatement sur cette dernière. Pour que les panneaux soient prêts à l’installation, ils sont d’abord taillés avec un outil de découpage portatif. Le taux de déchets de l’installation du produit est de 7 %, comme l’exige la PCR. De plus, l’élimination du matériel d’emballage est prise en compte dans la phase d’installation.

## Fin de vie

Modules C1 - C4

### Récupération

Site d’enfouissement :	3,97 kg

### Élimination

Produit ou matériau destiné à l’élimination finale :	3,97 kg

Élimination du carbone biogénique	6,31 kg CO2

Hypothèses pour l’élaboration de scénarios :

Cette étude suppose une durée de vie utile du produit de 30 ans. La durée de vie utile sélectionnée utilisée dans cette étude reflète l'opinion d'expert du fabricant du produit et la durée de vie utile du bâtiment indiquée dans la PCR. Tout comme l’installation des panneaux de plafond, la déconstruction (module C1) devrait également être réalisée à la main. Par conséquent, cette étude repose sur le principe que le module de déconstruction n'implique pas de charges. La fin de vie du produit est censée être inerte dans une décharge. À l'heure actuelle, il n'existe aucun scénario de recyclage pour les panneaux de mur et de plafond plaqués, les modules de grille et les produits linéaires plaqués ainsi que les modules de grille et les produits linéaires en bois massif à la fin de leur durée de vie, de sorte que le module de traitement des déchets (C3) de l'étape de fin de vie est également supposé exempt de charge. Il n’existe aucun consensus de l’industrie pour les scénarios de fin de vie, selon les indications de la PCR. Par conséquent, la présente étude présume que le produit est éliminé dans un site d’enfouissement à sa fin de vie.

# Interprétation

Les données relatives à l’exploitation de l’usine de Strongsville, en Ohio, ont été obtenues directement auprès de CertainTeed Corporation. Ces données ont été soigneusement examinées pour assurer leur cohérence interne et ont été validées par le personnel de l’usine. Les chercheurs suggèrent de diviser le suivi de la consommation d’énergie à chaque étape clé du processus de fabrication afin de permettre une analyse plus détaillée. Il convient de noter que les résultats de cette recherche sont limités en raison de l’incertitude liée à la création d’un modèle représentatif par le biais de l’analyse du cycle de vie (ACV). La modélisation du système de produits a impliqué de nombreuses hypothèses, y compris des processus et des ensembles de données représentatifs. Bien que des mesures de contrôle de qualité aient été mises en place à chaque étape de la création de l’inventaire du cycle de vie et de la réalisation de l’évaluation de l’impact du cycle de vie, les résultats sont inévitablement sujets à une incertitude puisque les données représentent la seule année d’informations sur la fabrication de Strongsville, en Ohio. Une évaluation détaillée sur des périodes plus longues permettrait de réduire cette incertitude. La fabrication contribue à plus de 50 % du potentiel de réchauffement climatique global (IPCC AR5, excluant les biogènes). En matière d’impact des matières premières, la teinture et le MDF équivalent respectivement à 42 % et 26 % des impacts du potentiel de réchauffement climatique total (IPCC AR5, excluant les biogènes) des panneaux plaqués. Dans les cas des grilles et des systèmes linéaires plaqués, le MDF contribue à 30 % des impacts du potentiel de réchauffement climatique total (IPCC AR5, excluant les biogènes). Le bois massif des grilles et les systèmes linéaires en bois massif, pour sa part, équivaut à 87 % du potentiel de réchauffement climatique des matières premières (IPCC AR5, excluant les biogènes).

Incorporer davantage de contenu recyclé au produit peut contribuer à limiter les impacts environnementaux liés aux matières premières Rehausser l’efficacité énergétique dans l’installation de Strongsville, en Ohio, pourrait contribuer à limiter les impacts environnementaux associés aux groupes de produits. De plus, trouver des manières de recycler ou de réutilisation les produits à leur fin de vie contribuerait à limiter les impacts en fin de vie ainsi que les charges liées au matières premières des produits recyclés. Les résultats suggèrent un important lien entre la masse de produit et les émissions, les produits plus lourds ou plus larges émettant davantage. Rendre le produit plus léger (utiliser moins de masse par unité fonctionnelle) réduirait l’impact du produit.

0%	20%	40%	60%	80%	100%

GWP-total ODP

AP EP POCP

ADP-fossile GWP-fossile

Production (A1 - A3)	 Construction (A4 - A5)	 Fin de vie (C1 - C4)

# Informations environnementales supplémentaires

- Environnement et santé pendant la fabrication

CertainTeed dispose de programmes bien établis en matière d’environnement, de santé et de sécurité (ESS) et de gestion des produits qui aident à assurer une évaluation et une surveillance appropriées des produits chimiques choisis pour fabriquer les produits. Ces programmes assurent le respect ou le dépassement de toutes les exigences environnementales et de toutes les exigences de l’OSHA, afin de garantir la santé et la sécurité de tous les employés et entrepreneurs.

- Environnement et santé pendant l’installation

Toutes les recommandations des fiches de données de sécurité et des directives d’installation doivent être respectées. Ces renseignements peuvent être téléchargés depuis le site Web suivant : https://www.certainteed.com/.

Le perçage, le sciage, le ponçage ou l’usinage de produits en bois peuvent vous exposer à la poussière de bois, une substance reconnue par l’État de Californie comme étant cancérigène. Évitez d’inhaler de la poussière de bois et portez un masque antipoussières ou un autre équipement de protection personnelle. Pour plus d’information, consultez le site Web www.P65Warnings.ca.gov/wood.

Planches linéaires, lames de grille et panneaux plaqués :

  - ASTM E84 (Classe A) et CAN/ULC-S102

  - Propagation des flammes : 25 ou moins

  - Développement de fumée : 50 ou moins

Planches linéaires et lames de grille en bois massif :

  - ASTM E84 (Classe C) et CAN/ULC-S102

  - Propagation des flammes : 200 ou moins

  - Développement de fumée : 150 ou moins

- Méthode normalisée du Département californien de la santé publique CDPH/EHLB Version 1.2, 2017 (CA Specification 01350) – Conformité pour les revêtements muraux et les plafonds dans les salles de classe et les bureaux privés.

- Eau : ce produit est sujet aux dégâts d’eau. Aucune eau ou vapeur d’eau provenant de sources telles que, mais sans s’y limiter, la condensation, les fuites de tuyaux et/ou de conduits ou la vapeur ne doit entrer en contact avec les panneaux de plafond.

- Destruction mécanique : ce produit est destiné à des applications commerciales. L’information sur l’utilisation et les pratiques se trouvent dans le document intitulé « Acoustical Ceilings: Use and Practice », publié par la Ceilings & Interior Systems Construction Association (CISCA). Ce produit doit être installé conformément aux directives d’installation CertainTeed.

- Émissions différées : aucune émission différée n’est attendue de ce produit.

## Mise à jour des résultats sur l’impact : Électricité d’origine renouvelable

#### par 0,093 m2 du produit installé

| Catégorie d’impact | Indicateur | Unité | A1A2A3 | A4 | A5 | C1 | C2 | C3 | C4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GWP-total | ND | kg CO2 eq | -2.66e-1 | 2.98e-1 | 1.97e-1 | 0 | 1.31e-2 | 0 | 2.21e+0 |
| ODP | ND | kg CFC 11 eq | 4.18e-8 | 1.11e-11 | 4.05e-14 | 0 | 4.87e-13 | 0 | 4.08e-15 |
| AP | ND | kg SO2 eq | 3.51e-2 | 1.77e-3 | 7.28e-4 | 0 | 7.74e-5 | 0 | 8.66e-3 |
| EP | ND | kg N eq | 9.26e-3 | 9.80e-5 | 2.56e-4 | 0 | 4.29e-6 | 0 | 3.09e-3 |
| POCP | ND | kg O3 eq | 1.30e-2 | 4.50e-5 | 1.06e-5 | 0 | 1.97e-6 | 0 | 1.25e-4 |
| ADP-fossile | ND | MJ | 1.60e+1 | 5.21e-1 | 1.65e-2 | 0 | 2.28e-2 | 0 | 1.67e-1 |
| GWP-fossile | ND | kg CO2 eq | 1.28e+1 | 2.98e-1 | 1.61e-1 | 0 | 1.31e-2 | 0 | 1.86e+0 |
| Remarque : Les indicateurs abrégés de la liste ci-dessous ne sont pas tous représentés dans les résultats ci-dessus. L’inclusion des indicateurs varie selon les exigences de la PCR. Abréviations : GWP = Potentiel de réchauffement planétaire, 100 ans (peut également être désigné par GWP-total, GWP-fossile [combustibles fossiles], GWP-biogènes [sources naturelles], GWP-luluc [utilisation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie]), ODP = Potentiel de destruction de l’ozone, AP = Potentiel d’acidification, EP = Potentiel d’eutrophisation, SFP = Potentiel de formation de smog, POCP = Potentiel de création d’ozone photochimique, ADP-Fossile = Potentiel d’épuisement des ressources abiotiques pour les ressources de combustibles fossiles, ADP-Minéraux et métaux = Potentiel d’épuisement des ressources abiotiques pour les ressources ne provenant pas de combustibles fossiles, WDP = Potentiel de privation d’eau, PM = Émissions de matière particulaire, IRP = Rayonnement ionisant, santé humaine, ETP-fw = Potentiel d’écotoxicité (eau douce), HTP-c = Potentiel de toxicité humaine (cancérigène), HTP-nc = Potentiel de toxicité humaine (non cancérigène), SQP = Indice de qualité des sols. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

L’entreprise Saint-Gobain s’est engagée à atteindre la carboneutralité d’ici 2050. En janvier 2021, Saint-Gobain Amérique du Nord a commencé à recevoir des certificats d’énergie renouvelable pour un accord d’achat d’énergie virtuel, d’une durée de 12 ans, avec le parc éolien Blooming Grove, situé dans le comté de McLean, en Illinois. Chaque année de la durée de l’entente, l’entreprise recevra et retirera ces certificats pour réduire l’équivalent de 36 % des émissions de CO2 issues de la consommation d’électricité aux États-Unis et au Canada en 2022 et en 2023. Les résultats à jour à l’égard de l’utilisation de l’électricité correspondent aux modules de grille et aux produits linéaires en bois massif (emballage standard).

# Information additionnelle

Modules de grille et produits linéaires en bois massif (emballé en caisse)

| Méthode d’évaluation de l’impact environnemental | Catégorie d’impact | Unité | A1A2A3 | A4 | A5 | C1 | C2 | C3 | C4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IPCC AR5 GWP 100 | GWP-total | kg CO2 eq | -2.20E+01 | 2.98e-1 | 1.97e-1 | 0 | 1.31e-2 | 0 | 3.85E+00 |
| TRACI 2.1 | ODP | kg CFC 11 eq | 1.15E-07 | 1.11e-11 | 4.05e-14 | 0 | 4.87e-13 | 0 | 4.08e-15 |
| TRACI 2.1 | AP | kg SO2 eq | 1.33E-01 | 1.77e-3 | 7.28e-4 | 0 | 7.74e-5 | 0 | 8.66e-3 |
| TRACI 2.1 | EP | kg N eq | 2.87E-02 | 9.80e-5 | 2.56e-4 | 0 | 4.29e-6 | 0 | 3.09e-3 |
| TRACI 2.1 | POCP | kg O3 eq | 2.80E-02 | 4.50e-5 | 1.06e-5 | 0 | 1.97e-6 | 0 | 1.25e-4 |
| TRACI 2.1 | ADP-fossile | MJ | 2.58E+01 | 5.21e-1 | 1.65e-2 | 0 | 2.28e-2 | 0 | 1.67e-1 |
| IPCC AR5 GWP 100 | GWP-fossile | kg CO2 eq | 1.91E+01 | 2.98e-1 | 1.61e-1 | 0 | 1.31e-2 | 0 | 1.86e+0 |

Modules de grille et produits linéaires plaqués (emballé en caisse)

| Méthode d’évaluation de l’impact environnemental | Catégorie d’impact | Unité | A1A2A3 | A4 | A5 | C1 | C2 | C3 | C4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IPCC AR5 GWP 100 | GWP-total | kg CO2 eq | -6.45E+00 | 3.52E-01 | 2.42E-01 | 0 | 1.54E-02 | 0 | 7.10E+00 |
| TRACI 2.1 | ODP | kg CFC 11 eq | 2.47E+01 | 6.14E-01 | 2.01E-02 | 0 | 2.68E-02 | 0 | 1.97E-01 |
| TRACI 2.1 | AP | kg SO2 eq | 1.26E-01 | 2.08E-03 | 8.85E-04 | 0 | 9.12E-05 | 0 | 1.02E-02 |
| TRACI 2.1 | EP | kg N eq | 2.89E-02 | 1.15E-04 | 3.10E-04 | 0 | 5.05E-06 | 0 | 3.64E-03 |
| TRACI 2.1 | POCP | kg O3 eq | 2.07E-02 | 5.30E-05 | 1.29E-05 | 0 | 2.32E-06 | 0 | 1.47E-04 |
| TRACI 2.1 | ADP-fossile | MJ | 2.47E+01 | 6.14E-01 | 2.01E-02 | 0 | 2.68E-02 | 0 | 1.97E-01 |
| IPCC AR5 GWP 100 | GWP-fossile | kg CO2 eq | 1.86E+01 | 3.52E-01 | 1.96E-01 | 0 | 1.54E-02 | 0 | 2.19E+00 |

# Références

- Product Category Rules (PCR) for Building Related Products and Services: Part A : Life Cycle Assessment Calculation Rules and Report Requirements (Règles de catégorie de produit [PCR] pour les produits et services liés au bâtiment : Partie A — Règles de calcul de l’Analyse du cycle de vie et exigences en matière de rapport). Version 3.2. 2018. UL Environment.

- Product Category Rule Guidance for Building-Related Products and Services Part B: Non-Metal Ceiling and Interior Wall Panel EPD Requirements (Règle de catégorie de produit [PCR] pour les produits et services liés au bâtiment : Partie B — Exigences de DEP pour les panneaux de mur intérieur et les plafonds non métalliques), Version 2.0 2021, UL Environment.

- ISO 1400/14044. (2006). ISO 14044:2006/Amd 1:2017/Amd 2:2020 — Management environnemental — Analyse du cycle de vie — Exigences et lignes directrices.

- ISO 21930:2017, Développement durable dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil — Règles principales pour les déclarations environnementales des produits de construction et des services.

- Bases de données Sphera LCA FE. https://gabi.com/america/

- Base de données US LCI. https://www.nrel.gov/lci/

- Base de données Ecoinvent v3.9. http://ecoinvent.org/

- Modèle TRACI. https://www.epa.gov/chemical-research/tool-reduction-and-assessment-chemicals-and-other-environmental-impacts-traci